Светодиодный осветитель

Инструкция по эксплуатации

Предисловие

Благодарим Вас за выбор продукции компании Godox.       Светодиодный осветитель LED1000 отлично подходит для любых видов фото- и видеосъемки. Он позволяет получить равномерное, изумительно мягкое освещение с широким спектром. Существует 3 вида осветителя LED1000: LED1000W с белым светом (5 600 K), LED1000Y с

желтым светом (3 300 K) и LED1000C переменного свечения (3 300 - 5 600 K).

Особенности модели:

- Панель из 1024 светодиодов, работающая от литий-ионного аккумулятора или внешнего источника постоянного тока

- Разнообразие возможностей за счет существования трех видов модели

- Система беспроводной группировки на частоте 433 МГц (6 групп и 16 каналов)

- Дистанционная настройка яркости и цветовой температуры

Модель

Большой ЖК-дисплей. Автоматическое сохранение настроек.

| Тип | Модель |
| --- | --- |
| С белым светом (цветовая температура 5 600 K) | LED1000W |
| С желтым светом (цветовая температура 3 300 K) | LED1000Y |
| Переменного свечения (3 300 - 5 600 K) | LED1000C |

Меры безопасности:

Избегайте высоких температур и повышенной влажности воздуха.          В случае перегрева осветитель прекращает работать и заново включается

только после охлаждения. Это обеспечивается за счет встроенной функции защиты от перегрева.

Не берите осветитель мокрыми руками, не опускайте в воду и не используйте под дождем.

Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с батарейками:

  - Не вставляйте в устройство одновременно новые и уже использованные батарейки или батарейки разного типа.

  - Не подвергайте батарейки воздействию огня или высоких температур.

  - Если батарейки полностью разряжаются, это может привести к утечке из них жидкости. Во избежание подобной ситуации извлеките из устройства батарейки, если не планируете пользоваться им в течение длительного времени или если заряд батареек подходит к концу.

  - Если вытекшая из батареек жидкость попала на кожу или одежду, незамедлительно смойте ее чистой водой.

Модель: LED1000

Компоненты:

02	09

Пульт ДУ

- ЖК-дисплей

- Кнопка включения/ выключения

- Кнопка выбора канала/ группы

- Кнопка SET

- Кнопка "+"

- Кнопка "-"

- Отсек для батареек

- Крышка отсека для батареек

01

02	03

Беспроводной сигнал

05	06

04

Питание

- Источник питания

Светодиодный осветитель Godox LED1000 может работать от источников питания 2-х различных типов.

03	01  16

12	11

08    06

14     10

04

05  07  15	13

Корпус

17	18

Индикатор уровня заряда батареи

Канал (16)

Цветовая температура

ЖК-дисплей

Ведомые группы (6)

Яркость осветителя

- Литиевая батарейка: Используется литиевая батарейка модели SONY BP-L (приобретается отдельно).

- Внешний источник питания: Для подключения осветителя к внешнему источнику питания используется сетевой адаптер (входит в комплект) напряжением 13-16,8 В.

- 504 светодиода

- Цветные фильтры

- Шторки-отражатели

- Кнопка включения/ выключения

- Кнопка STOP/RUN

6. Дисковый регулятор/Кнопка сохранения значений SET

7. Кнопка выбора канала/

группы

- Гнездо для внешнего источника питания

- Отсек для литиевого аккумулятора

- Индикатор питания

- ЖК-дисплей

- Ручка регулировки A

13. Ручка регулировки B

14. Ручка регулировки C

15. Кронштейн

- Отверстие для крепления на кронштейн

- Сетевой адаптер

- Шнур питания

Примечание:

  - При использовании литиевой батарейки на дисплее отображается индикатор уровня заряда батареи. Если индикатор мигает, литиевая батарейка разряжена. Перезарядите ее во избежание принудительного выключения осветителя.

2. Установка литиевой батарейки

- Отключите осветитель.

- Разместите батарейку в отсеке для литиевой батарейки таким образом, чтобы ее выходы были направлены в сторону соответствующих контактов + и - отсека. Задвиньте батарейку до щелчка.

- Включите осветитель.

- Выключите осветитель, если не планируете его использовать в ближайшее время.

Работа с осветителем

- Прокрутите ручку регулировки C

(14) до самого верха и вставьте основание осветителя в отверстие для крепления на кронштейн.

- Ослабьте ручку регулировки C (14)

Эксплуатация

- Предварительный этап

  - Вставьте литиевую батарейку или подключите осветитель к внешнему источнику питания.

  - Включите осветитель.

  - Для управления осветителем используйте кнопку STOP/RUN.

  - На дисплее отобразится некоторая информация.

- Настройка яркости/цветовой температуры осветителя

Настройка яркости

  - Для настройки яркости используйте дисковый регулятор. Диапазон возможных значений яркости для конкретной модели

осветителя зависит от цветовой температуры этой модели.

| Модель | Цветовая температура | Диапазон яркости |
| --- | --- | --- |
| LED1000W | 3 300 K | 10% - 100% |
| LED1000Y | 5 600 K |  |
| LED1000C | 3 300 K/5 600 K | 10% - 100% |
|  | 3 400 K - 5 500 K | 25% - 100% |

Настройка цветовой температуры

- Нажмите кнопку SET. На дисплее замигает значок цветовой температуры.

Задайте цветовую температуру с помощью дискового регулятора. Диапазон возможных значений цветовой температуры:

| LED1000W с белым светом | LED1000Y с желтым светом | LED1000C переменного свечения |
| --- | --- | --- |
| 5 600 K | 3 300 K | 3 300 K - 5 600 K |

Примечание: Цветовая температура моделей LED1000W и LED1000Y неизменна. На дисплее отображается либо значение 3 300 K, либо 5 600 K.

- Пульт дистанционного управления                               Благодаря системе беспроводного управления, функционирующей на частоте 433 МГц, обеспечивается возможность дистанционной настройки осветителя и дистанционного управления группами осветителей. Максимальное количество групп - 6. Доступно 16 каналов с хорошей помехозащищенностью.                                                           Перед тем как приступить к работе, настройте для осветителя те же каналы и группы, что заданы для пульта ДУ.

Настройка канала/группы для осветителя

  - Нажмите кнопку выбора канала/группы, и на дисплее замигает значок группы.

Задайте идентификатор группы с помощью дискового регулятора (A-F).

  - Дважды нажмите кнопку выбора канала/группы, и на дисплее замигает значок канала. Задайте идентификатор канала с помощью дискового регулятора (1-16).

Настройка канала/группы для пульта ДУ

  - Нажмите кнопку выбора канала/группы, и на дисплее замигает значок группы.

Задайте идентификатор группы с помощью кнопок "+" и "-" (A-F).

  - Дважды нажмите кнопку выбора канала/группы, и на дисплее замигает значок канала. Задайте идентификатор канала с помощью с помощью кнопок "+" и "-" (1-16).

Настройка яркости/цветовой температуры для пульта ДУ

  - Воспользуйтесь кнопками "+" и "-" для регулировки яркости.

  - Нажмите на пульте ДУ кнопку SET, и на дисплее замигает значок цветовой температуры. Задайте цветовую температуру с помощью с помощью кнопок "+" и "-".

Примечание: Прием беспроводного сигнала осуществляется только при включенном осветителе.

Советы по работе с пультом ДУ

- Нажатием на пульте ДУ кнопки включения/выключения осуществляется включение/выключение всех групп осветителей.

- Если на пульте ДУ удерживать нажатой кнопку SET в течение 2-х секунд, то происходит включение/выключение текущей группы осветителей.

- Пульт ДУ автоматически выключается после 4-х часов простоя.

- При работе с осветителем LED1000W с белым светом цветовая температура на пульте ДУ всегда должна задаваться равной 5 600 K.

- При работе с осветителем LED1000Y с желтым светом цветовая

температура на пульте ДУ всегда должна задаваться равной 3 300 K.

- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если не планируете им

пользоваться в ближайшее время

Комплектация осветителя LED1000

| № | Элемент | LED1000W | LED1000Y | LED1000C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осветитель | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| 2 | Пульт ДУ | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| 3 | Сетевой адаптер | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| 4 | Рассеивающий фильтр | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| 5 | Желтый фильтр | 1 шт | Отсутствует | Отсутствует |
| 6 | Синий фильтр | 1 шт | Отсутствует | Отсутствует |

Замена цветного фильтра

- Захватите цветной фильтр за край и вытащите его.

- Вставьте новый цветной фильтр и задвиньте его вниз.

- Теперь фильтр надежно закреплен.

Сетевой адаптер

Светодиодный осветитель	Пульт ДУ

Шнур питания

Технические характеристики

| Осветитель LED1000 | LED1000W с белым светом | LED1000Y с желтым светом | LED1000C переменного свечения |
| --- | --- | --- | --- |
| Литиевая батарейка | Литиевая батарейка модели Sony BP-L напряжением 14,8 В(приобретается отдельно) |  |  |
| Внешнее питание | 13-16,8 В |  |  |
| Количество каналов | 16 |  |  |
| Количество групп | 6 (A, B, C, D, E, F) |  |  |
| Мощность (макс.) | 32 Вт |  |  |
| Цветовая температура | 5 600 K±300 K | 3 300 K±300 K | 3 300 - 5 600 K±300 K |
| Яркость (люмен) | 4400 (1 м) | 4400 (1 м) | 4400 (1 м/4 200 K) |
|  |  |  | 2200 (1 м/3 300 K) |
|  |  |  | 2200 (1 м/5 600 K) |
| Диапазон яркости | 10% - 100% | 10% - 100% | 3 300 K/5 600 K : 10% - 100% |
|  |  |  | 3 400 K/5 500 K : 25% - 100% |
| Количество светодиодов | 1024 | 1024 | 5 600 K : 512 |
|  |  |  | 3 300 K : 512 |
| Рабочая температура | -10~50 °C |  |  |
| Размер | 430 мм x 460 мм x 100 мм |  |  |
| Вес нетто | 2,44 кг |  |  |

| Пульт ДУ | RC-A5 |
| --- | --- |
| Питание | 3 В (2 типа AAA) (не входят) |
| Частота | 433 МГц |
| Расстояние (без препятствий) | ≥20 м |
| Количество каналов | 16 |
| Количество групп | 6 (A, B, C, D, E, F) |
| Срок службы в режиме ожидания | Свыше 1 года |
| Рабочая температура | -10~50 °C |
| Размер | 120 мм x 38 мм x 15 мм |
| Вес нетто | 30 г |

Компания Godox оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики осветителя без уведомления пользователей.